SMART informatique

Compte rendu du projet

Intervention en entreprise – Installation et configuration d’un réseau informatique

Erjon Guri 20/03/2025

Table des matières

1. Introduction	2

2. Mise en place du réseau	3

2.1 Tirage et test des câbles	3

2.2 Installation et configuration des équipements réseau	3

2.3 Configuration du serveur et des dossiers partagés	3

3. Tests et validation de l’installation	4

4. Conclusion et retour d’expérience	5

# 1. Introduction

Contexte et objectif du projet

Dans le cadre de cette intervention, j’ai été sollicité par une entreprise spécialisée dans le chauffage pour réaliser une réfection complète de son infrastructure réseau. L’entreprise dispose de trois utilisateurs, d’une imprimante réseau, ainsi que d’un serveur centralisant les ressources partagées.

Cette intervention n’avait pas pour but de créer un réseau à partir de zéro, mais de remettre à niveau une installation existante, devenue inadaptée. En effet, l’ancien réseau était monté en cascade, avec plusieurs switches posés directement au sol, sans baie informatique, et avec un câblage réalisé de manière désorganisée.

L’objectif de cette intervention était de :

Mettre en place un réseau câblé fiable en tirant des câbles depuis la baie informatique vers chaque poste utilisateur.
Installer et configurer les équipements réseau nécessaires au bon fonctionnement de l’infrastructure.

Assurer le bon fonctionnement du réseau, en minimisant la durée de l'intervention afin de ne pas perturber l'activité de l'entreprise.
Tester et valider l’ensemble de l’installation pour garantir son bon fonctionnement.

# 2. Mise en place du réseau

## 2.1 Tirage et test des câbles

Passage des câbles depuis la baie informatique vers chaque poste utilisateur.
Réalisation de la connectique RJ45 femelle aux extrémités des câbles.
Tests de continuité et de performance des câbles à l’aide d’un testeur réseau.

## 2.2 Installation et configuration des équipements réseau

Mise en place du routeur en tant que passerelle principale du réseau.
Installation d’un switch TP-Link Layer 3 pour assurer la gestion et l’optimisation du trafic réseau.
Ajout d’un switch Layer 2 à proximité de l’imprimante et du serveur, afin de connecter les équipements manquants en raison d’un passage de câbles limité.
Vérification du bon fonctionnement de l’imprimante réseau et du serveur de fichiers.

# 3. Tests et validation de l’installation

Tests réalisés :
Test de connectivité entre chaque poste et le serveur.
Vérification de la résolution des adresses IP et du bon routage.
Validation du bon fonctionnement de l’imprimante en réseau.
Accès aux dossiers partagés depuis chaque poste utilisateur.

# 4. Conclusion et retour d’expérience

Bilan du projet

L’installation a permis d’offrir une infrastructure réseau fiable et performante pour l’entreprise, garantissant une connexion fluide entre les postes utilisateurs, le serveur et l’imprimante.

Grâce à l’ajout du switch Layer 3, le trafic réseau est mieux optimisé et pourra évoluer en fonction des besoins futurs de l’entreprise. L’ajout du switch Layer 2 a permis d’intégrer l’imprimante et le serveur au réseau sans nécessiter de nouveaux câblages complexes.

Bilan personnel

Ce projet m’a permis d’améliorer mes compétences en réseau, notamment sur la réorganisation d’une installation existante. J’ai appris à tirer des câbles proprement, à installer une baie informatique, et à connecter les équipements réseau comme les switches, l’imprimante et le serveur.

J’ai aussi compris l’importance de travailler rapidement et sans trop couper le réseau, car l’entreprise devait continuer à fonctionner. Cela m’a appris à être plus organisé et efficace.

Grâce à ce projet, je me sens plus à l’aise avec les interventions en conditions réelles, et je me sens plus confiant pour gérer d’autres installations réseau à l’avenir.